# Отчет по лабораторной работе №12

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Иванов Сергей Владимирович

Содержание

# 1	Цель работы

Получение навыков по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.

# 2	Задание

- Изучите команды по настройке параметров времени (см. раздел 12.4.1).

- Настройте сервер в качестве сервера синхронизации времени для локальной сети (см. раздел 12.4.2).

- Напишите скрипты для Vagrant, фиксирующие действия по установке и настройке NTP-сервера и клиента (см. раздел 12.4.3).

# 3	Выполнение лабораторной работы

## 3.1	Настройка параметров времени

На сервере и клиенте посмотрим параметры настройки даты и времени: timedatectl.

Локальное время: 2025-11-06 09:54 UTC

Временная зона: UTC

Сетевая синхронизация времени: включена

NTP: работает

Аппаратные часы (RTC) настроены на UTC а не на локальную временную зону.

На клиенте настройки все те же самые. (рис. 1, 2).

Рис. 1: Настройки даты и времени на сервере

Рис. 2: Настройки даты и времени на клиенте

Поэкспериментируем с параметрами этой команды.

timedatectl show выводит свойства в формате ключ-значения (машинный формат).

timedatectl –version показывает версию systemd и список скомпилированных функций.

timedatectl –no-pager отключает постраничный вывод (аналогичен обычному timedatectl) (рис. 3)

Рис. 3: Параметры команды

На сервере и клиенте посмотрим текущее системное время: date (рис. 4)

Рис. 4: Просмотр системного времени

Поэкспериментируем с параметрами этой команды.

date –debug показывает информацию о формате вывода.

date –resolution показывает разрешение системных часов (в нашем случае 1 наносекунда)

date –date=‘[2147483647?]’ показывает какая будет дата, когда пройдет 2147483647 секунд с 1 января 1970г. (это будет максимальное значение 32 битного формата времени)

TZ=“America/Los Angeles” date показывает время в Лос Анджелесе. (рис. 5)

Рис. 5: Параметры date

На сервере и клиенте посмотрим аппаратное время: hwclock. (рис. 6)

Рис. 6: Аппаратное время

## 3.2	Управление синхронизацией времени

Проверим источники времени на клиенте и на сервере: chronyc sources

Проанализируем на примере первого источника сервера:

- 151.0.2.54 Stratum=2 (вторичный источник), Poll=8 интервал опроса (256 секунд), Reach=377 все последние 8 опросов успешны (т.к 377 в 8-ми ричной системе=11111111 в двоичной). LastRx время с последнего получения ответа. Last (смещение) ~3,7мс.

Сервер синхронизирован с источником, который помечен ^* (89.169.135.41) (рис. 7)

Рис. 7: Проверка источников времени

Клиент синхронизирован с источником vigil.intelfx.name. (рис. 8)

Рис. 8: Проверка источников времени

На сервере откроем на редактирование файл /etc/chrony.conf и добавим строку: allow 192.168.0.0/16 (рис. 9)

Рис. 9: Редактирование chrony.conf

На сервере перезапустим службу chronyd: systemctl restart chronyd (рис. 10)

Рис. 10: Перезапуск службы

Настроим межсетевой экран на сервере:

firewall-cmd –add-service=ntp –permanent

firewall-cmd –reload (рис. 11)

Рис. 11: Настройка firewall

На клиенте откроем файл /etc/chrony.conf и добавим строку: server server.svivanov.net iburst (рис. 12)

Рис. 12: Редактирование chrony.conf

На клиенте перезапустим службу chronyd: systemctl restart chronyd. (рис. 13)

Рис. 13: Перезапуск службы

Проверим источники времени на клиенте и на сервере: chronyc sources.

По сравнению с предыдущим выводом, один источник изменился. Но главный, с которым синхронизируется сервер, остался неизменным. (рис. 14)

Рис. 14: Проверка источников времени

На клиенте теперь только один источник времени, это сервер (www.svivanov.net). Это говорит о том, что синхронизация с сервером сделана корректно. (рис. 15)

Рис. 15: Проверка источников времени

Посмотрим подробную информацию о синхронизации.

Reference ID показывает текущий источник синхронизации

Strtatum: 2. Сервер синхронизирован с источником страты 2.

Ref time: время последнего обновления.

Параметры System time, Last offset и RMS offset показывают точность времени.

Параметры Frequency, Residual freq и Skew отвечают за стабильность часов, показывают погрешности и отставание. (рис. 16)

Рис. 16: Подробная информация о синхронизации

Посмотрим информацию на клиенте. Из отличий то, что Reference ID: dhcp.client.net, так как мы настроили синхронизацию с сервером. (рис. 17)

Рис. 17: Подробная информация о синхронизации

## 3.3	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

На виртуальной машине server перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создадим в нём каталог ntp, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы:

cd /vagrant/provision/server

mkdir -p /vagrant/provision/server/ntp/etc

cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision/server/ntp/etc/ (рис. 18)

Рис. 18: Создание каталогов и копирование конф.файла

В каталоге /vagrant/provision/server создадим исполняемый файл ntp.sh:

cd /vagrant/provision/server

touch ntp.sh

chmod +x ntp.sh

Открыв его на редактирование, пропишем в нём следующий скрипт: (рис. 19)

Рис. 19: Создание скрипта

На виртуальной машине client перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/client/, создадим в нём каталог ntp, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы:

cd /vagrant/provision/client

mkdir -p /vagrant/provision/client/ntp/etc

cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision/client/ntp/etc/ (рис. 20)

Рис. 20: Создание каталогов и копирование конф.файла

В каталоге /vagrant/provision/client создадим исполняемый файл ntp.sh:

cd /vagrant/provision/client

touch ntp.sh

chmod +x ntp.sh

Открыв его на редактирование, пропишем в нём следующий скрипт: (рис. 21)

Рис. 21: Создание скрипта

Для отработки созданных скриптов во время загрузки виртуальных машин server и client в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в соответствующих разделах конфигураций для сервера и клиента: (рис. 22, 23)

Рис. 22: Редактирование Vagrantfile

Рис. 23: Редактирование Vagrantfile

# 4	Ответы на контрольные вопросы

1. Почему важна точная синхронизация времени для служб баз данных?

Точная синхронизация времени критически важна для: Транзакций - корректное упорядочивание операций в распределенных системах, Point-in-time recovery - точное восстановление данных на определенный момент, Аудит и логирование - корректная временная последовательность событий, Распределенных блокировок - избежание конфликтов из-за расхождения времени.

2. Почему служба проверки подлинности Kerberos сильно зависит от правильной синхронизации времени?

Kerberos использует временные метки (timestamps) в билетах аутентификации: Защита от replay-атак - билеты действительны ограниченное время (обычно 5 минут), Проверка срока действия - расхождение времени более чем на 5 минут приводит к отказу в аутентификации, Синхронизация между KDC и клиентами - необходимо для корректной работы протокола

3. Какая служба используется по умолчанию для синхронизации времени на RHEL 7?

На RHEL 7 по умолчанию используется chronyd (реализация chrony)

4. Какова страта по умолчанию для локальных часов?

Локальные часы имеют страту 10 по умолчанию, когда нет синхронизации с внешними источниками.

5. Какой порт брандмауэра должен быть открыт, если вы настраиваете свой сервер как одноранговый узел NTP?

Для NTP-сервера должен быть открыт UDP-порт 123

6. Какую строку вам нужно включить в конфигурационный файл chrony, если вы хотите быть сервером времени, даже если внешние серверы NTP недоступны?

В файл /etc/chrony.conf нужно добавить:

local stratum 10

7. Какую страту имеет хост, если нет текущей синхронизации времени NTP?

Хост имеет страту 0 (ноль), что означает отсутствие синхронизации и недостоверное время.

8. Какую команду вы бы использовали на сервере с chrony, чтобы узнать, с какими серверами он синхронизируется?

chronyc sources

9. Как вы можете получить подробную статистику текущих настроек времени для процесса chrony вашего сервера?

chronyc tracking

# 5	Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы получили навыки по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.